附件：

1．塑胶球类运动场与围网主要技术要求

（1） 场地塑胶面层：

①材料：国产聚氨酯橡胶（PU全塑），必须符合国家有关质量要求。

②厚度：8mm。

（2） 场地围网：

①立柱：钢管喷塑，壁厚5mm，直径80mm，立柱间距不大于3000mm。立柱埋设在挡土墙上，上端封焊。

②网框：喷塑钢管，壁厚5mm，直径60mm，高度大于1500mm增加一根横管。

③钢丝网：网眼50*50mm，钢丝直径4mm，喷塑或套塑。

④立柱与网框：用50*50*5mm扁钢焊接，扁钢艰巨不大于1000mm。

⑤门：场外门3000*2200mm，两扇对开，五处。场内门1500*2200mm，单扇，两处，位置详见示意图。

⑥围网高度：下口不大于60mm，上口高度各区尽可能一致。示意图中A点至F点包含弧线部分高度1200mm；B点处高度1800mm；C点至D点高度3500mm；E点高度2300mm。准确尺寸请在勘察现场时量取。

2．塑胶球类运动场围网高度与大门位置示意图