徐州师范大学网络设备及系统集成工程招标文件

（No：2009H14029）

第一部分   投标人须知

- 总则：

      - 本招标文件仅适用于徐州师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标方，除投标方有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标方获取招标文件；

      - 投标方咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标方的投标保证金；

      - 中标方签署供货合同，执行合同。

- 对投标方的要求

投标方除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：按附表格式填写报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，必须按欧元或美元CIF南京报价。如所投产品指标与招标文件要求有偏离的必须在投标书中注明。

- 相关服务：明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、图纸和图片（彩页）；产品制造、安装、验收的执行标准；

- 投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章；

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

投标时如有可能欢迎提供样品。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 考虑到安装条件、环境等因素的制约，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释.

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：徐州师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的公司所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标的公司所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标方拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标公司提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标公司收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标方按合同共同进行验收；

      - 设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

项目重点说明：

一、徐州师范大学校园网始建于1997年，经多年的建设已形成覆盖4个校区，以及包含学生宿舍和教工宿舍网等在内的逾2万个信息点的大型校园网。校园网目前拥有CERNET/1000M、中国电信/1000M和中国移动/100M共3个出口，网络架构为典型的核心－汇聚－接入三层结构，主干使用千兆以太网技术，用户桌面接入为100M。

由于校园网中使用的网络设备多系2004年及以前购置的，尤其是包括核心、汇聚等在内的多数重要结点设备，因此学校拟对校园网进行升级改造，增加核心设备提高设备的冗余度、健壮性和系统恢复能力，增强汇聚设备的处理能力，替换部分老旧的接入设备，增强IPv6的处理能力。

另外，贾汪校区校园网本次拟进行大规模改造，涉及机房装修、机柜配置安装、供电系统改造、防雷系统、校园光纤调整和敷设、双绞线线缆整理和敷设、网络设备更换和安装等多项系统集成项目。

二、本次招标中的主要设备（包括光模块），投标人必须具有原厂商针对本项目的销售授权（需附原厂商授权证书），有比较丰富的施工经历，承接过较大型专业网络系统集成工程建设项目。投标方对招标书中设备选型、产品性能指标可以提出更优的方案，招标方允许有部分指标偏离。但务必在投标书中做出偏离的说明。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，必须按欧元或美元CIF南京报价。

三、本次投标的设备均须提供不少于3年的免费质保和现场服务。

四、本次招标的各标段中的光模块根据情况可能会有所增减。

标段一：核心及边界设备。

- 核心级三层交换机，数量1台（套）。

包含：机箱1个，可扩展插槽数≥9；引擎模块1个，含万兆光口2个；24口1000M光口模块1个；48口10/100/1000M自适应电口模块1个；万兆光口GBIC 2个，Mini-GBIC-LX 20个，Mini-GBIC-SX 16个；双冗余电源。

要求选用国际知名品牌，与现有系统充分兼容，支持IPv6。如需对现有设备进行软硬件升级，请一并提供处理方案和所需费用清单。

具体技术要求：

- 单引擎交换容量≥720Gbps，单引擎三层包转发速率≥400Mpps；

- MAC地址表≥64K，所有模块支持IPv4和IPv6转发，路由表：IPv4≥256K，IPv6≥128K；

- 具备VRRP功能；

- 最大VLAN数量≥4K；

- 具备链路聚合功能和流量控制功能；

- 支持多种路由协议：RIP 1、RIP 2、OSPF、BGP 4等，具备基于流分类的策略路由功能；

- 支持基于硬件的第三层MPLS VPN；具备基于硬件的IGMP组播，CGMP ,IGMP snooping，PIM- sparse ,PIM-dense，DVMRP协议；

- 具备DHCP Snooping功能，防止欺骗的DHCP服务器；

- 具备动态ARP检测功能，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；

- 具备强大的基于L2、L3和L4的ACL，VLAN间的VACL；

- 具备动态或静态划分VLAN功能，支持802.1Q VLAN Trunk，可以实现同一VLAN内端口通讯的隔离；

- 支持CIR和PIR的QoS；

- 支持多种网络协议：IEEE 802.1Q，802.1p，802.3x，802.1d，802.1s，802.1w，802.1x；

- 具备跨模块、跨交换机的远程流量镜像功能；

- 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON、SMON；

- 具备通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理。

- 获得信产部入网许可证。

- 小型多业务路由器，数量2台（套）。

小型实验网边界接入用，要求选用国际知名品牌，支持IPv6，支持包括VPN、防火墙、语音网关等多项业务。至少有两个10/100/1000M自适应以太网接口和两个10/100M自适应以太网接口，至少两个语音接口。

标段二：汇聚及接入设备。

- 汇聚级三层网络交换机，数量10台（套）。

包括Mini-GBIC-LX 26个，Mini-GBIC-SX 40个。

要求选用国际、国内知名品牌，在高校校园网中有广泛应用案例。具体技术要求：

- 交换容量≥240G；

- 包转发率≥60Mpps；

- 业务扩展插槽≥2个；支持万兆端口扩展、支持万兆堆叠扩展；

- 固化10/100/1000M电口≥24个；提供可复用的千兆SFP光口≥10个；

- 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持策略路由功能；其中路由协议必须支持 RIPng、OSPF V3和 BGP4+，隧道协议必须支持 GRE隧道、6to4 隧道和 ISATAP隧道；

- 支持基于L2、L3和L4的 ACL，支持IPv6 ACL，支持双向 ACL；

- 支持 DHCP Snooping，防止欺骗的 DHCP 服务器；支持动态 ARP 检测，防止中间人攻击和 ARP 拒绝服务；支持IPv4和IPv6的 uRPF(单播反向路径检测)，杜绝 IP 源地址欺骗，防范病毒和攻击；

- 支持IP/Port/MAC 的绑定功能；提供广播风暴抑制功能；

- 支持 IGMP v1/v2/v3；支持单向、双向链路检测、支持端口环路检测等各种链路检测功能；

- 提供有效的IPv6进网检验报告、IPv6 ready 第二阶段认证证书；

- 提供信产部入网许可证。

- 接入级安全网络交换机，数量20台（套）。

其中：固定24端口交换机18台，48端口交换机2台。

具体技术要求：

- 交换容量≥32G；

- 包转发率≥9.6Mpps(24口)/13.2Mpps （48口)；

- 固化百兆接口≥24/48；

- 千兆自适应电口≥2个、千兆SFP接口≥2个；支持更多千兆接口的扩展能力；

- 支持专用硬件堆叠模块，单向堆叠带宽≥2G；支持24口与同系列48口设备混合堆叠；

- 支持QinQ；

- 支持DHCP Relay、DHCP Snooping；

- 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN；

- 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测；

- 支持CPU保护技术，可设置发往CPU的报文类型和阈值，保证设备稳定可靠运行；

- 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；

- 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping；

- 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗；

- 支持IPv6接入功能，支持IPv6 ND Snooping，支持IPv6 DHCP Snooping，支持IPv6网管和QoS；

- 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；并支持IPv6 ACL和单向访问控制ACL；

- 采用低噪音风扇设计，保证设备在楼道或配线间散热，提高设备使用寿命；

- 提供信产部入网许可证。

标段三：图书馆网络设备。

- 区域核心级三层交换机，数量1台（套）。

区域核心用汇聚交换机，包含SFP接口≥6个，10/100/1000M自适应电口≥24个，短波光纤模块≥2个。

具体技术要求：

●  扩展插槽数≥6；
●  支持电源冗余；
●  配置独立引擎，支持双引擎冗余；
●  背板带宽≥1.4T；
●  交换容量≥720G；
●  Pv4/v6包转发率≥320Mpps；

●  硬件支持IPv6，提供信产部IPv4/IPv6入网许可证。

- 48口汇聚级三层交换机，数量1台（套）。

具体技术要求：

- 10/100Base-T以太网端口≥48个， 1000Base-X SFP千兆以太网端口≥4个，10/100/1000Base-T以太网端口≥4个；

- 交换容量≥36G；

- 三层交换包转发率≥12Mpps；

- 支持IP标准ACL。

- 24/48口接入交换机，数量共5台（套）。

其中：24口接入交换机2台，48口接入交换机3台。

具体技术要求：

●  交换容量≥12Gbps(24口)/18Gbps(48口)；
●  二层包转发能力≥6Mpps(24口)/10Mpps(48口)；
●  支持扩展插槽≥2，支持百兆、千兆模块扩展；

●  支持跨设备的链路聚合，支持端口链路聚合数≥2；
●  支持基于IP标准ACL；

●  支持IEEE802.1x；
●  支持IP、MAC、端口的绑定功能。

标段四：贾汪校区网络改造工程。

本次工程包括贾汪网络中心机房改造、楼内布线及原有线缆改造、楼宇间光缆敷设及原有光缆改造、更换部分网络设备等。

一、中心机房建设需求描述

贾汪校区原网络中心机房位于教3楼301,本次改造后新的中心机房在301的西隔壁303室，机房面积约15平方米。机房基本环境建设包括以下内容：

1．拆除原有门窗，安装高品质品牌防盗门一个，安装推拉式铝合金窗户一个，配中空双层玻璃，门窗密封性应满足机房对温度、灰尘进行控制的相关要求。

2．立面处理：使用立邦或性能指标不低于立邦的品牌乳胶漆粉刷。

3．防静电地板架空活动地板：采用优质全钢抗静电活动地板（燃烧性能等级A），其防静电标准必须达到国标SJ/T10796-2001中的技术要求。极限集中载荷≥9000N，均布载荷≥15,500N。防静电地板钢板厚度≥0.8mm，横梁管壁厚度≥0.8mm防静电贴面的厚度≥1.2mm耐磨纸的贴面耐磨转数为大于2000转。

4．吊顶：选用铝合金吸音微孔板（燃烧性能等级A），其规格为方板或条形板，内衬黑色吸音阻燃材料。

5．防雷接地：为强电系统安装防感应雷设备。在机房中部署完整的保护接地系统。

6．强电工程：由大楼中心配电室经竖井引入二路五芯VV－ZR系列（难燃型）电缆经线槽暗敷引入机房，两路双回路低压电源供电。电缆经配电柜与UPS相联，UPS输出电源经配电柜分配至中心机房机柜及其它用电设备。空气开关选用梅兰日兰产品；其他元器件应选用品牌产品（电缆、继电器，指示灯，端按钮等）。

二、布线工程需求描述

本次工程涉及需改造、测试的信息点约为200个，新建信息点数量约为40个。信息点集中的线缆汇聚点应使用配线架，用户终端应配备信息插座。布线工程中使用的线缆及相关配件应使用康普、西蒙等厂商的布线产品，如使用其它品牌的产品其性能指标需不低于上述推荐品牌。布线工程中涉及的所有信息点均须制作符合规范的永久标识，100%通过超五类标准测试并形成和提交完整的认证测试报告（测试费用由投标人承担）。

三、光缆铺设工程需求描述

本次工程涉及光缆建设与改造的楼宇共7幢。其中需新铺设单模光缆2根，重新熔接光缆6根。共熔接132芯（两端共264芯）。投标书中应列出光缆工程中相关产品单价，工程量如有变更，根据标书中所列单价据实结算。光缆工程主要包括以下内容：

| 序号 | 起点 | 终点 | 类型 | 芯数 | 接头类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教三楼 | 保卫科 | 单模 | 24 | FC | 600米 | 新建 |
| 2 | 教三楼 | 教一楼 | 单模 | 24 | FC | 600米 | 新建 |
| 3 | 教三楼 | 教四楼 | 多模 | 12 | ST | 150米 | 重新熔接 |
| 4 | 教三楼 | 后勤楼 | 多模 | 12 | ST | 300米 | 重新熔接 |
| 5 | 教三楼 | 图书馆 | 多模 | 12 | ST | 400米 | 重新熔接 |
| 6 | 教三楼 | 教二楼 | 多模 | 12 | ST | 200米 | 重新熔接 |
| 7 | 教三楼 | 机房 | 多模 | 12 | ST | 400米 | 重新熔接 |
| 8 | 教三楼 | 老干部科 | 多模 | 12 | ST | 400米 | 重新熔接 |
| 注:其中2号光缆需经教二楼直熔12芯 |  |  |  |  |  |  |  |

四、工期要求

要求施工方在2009年8月15日前完成施工并交付使用。

五、工程中所涉及的重要设备，还需满足下表中所列要求：

| 设备名称 | 参考品牌 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚交换机 | 同标段二 | 24个10/100/1000M自适应端口，12个复用SFP端口；背板带宽≥240G；支持IP、MAC、端口三元素绑定；支持Mini-GBIC-ZX100；具备配备传播距离为100Km光纤模块的功能； 支持IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery，IPv6隧道；支持端口流量识别；支持IEEE802.1X | 2 | 台 |
| 小型48口 汇聚交换机 | 同标段二 | 三层交换机，48端口10/100M自适应端口，4个SFP接口，4个复用的10/100/1000M电口； 支持IP、MAC、端口三元素绑定；背板带宽≥36G；支持IEEE802.1X；支持源/目的IPv6地址、IPv6报文头的流量类型（Traffic class）、时间选项的硬件IPv6 ACL 和IPv6 QoS； 支持IPv6、OSPFv1/v2、OSPF v3、RIPv1/v2、PIM（DM/SM/SSM）、DVMRP、VRRP、IGMPv1/v2/v3 | 1 | 台 |
| 小型24口 汇聚交换机 | 同标段二 | 三层交换机，24端口10/100M自适应端口，4个SFP接口，4个复用的10/100/1000M电口， 支持IP、MAC、端口三元素绑定；背板带宽≥36G；支持IEEE802.1X；支持源/目的IPv6地址、IPv6报文头的流量类型（Traffic class）、时间选项的硬件IPv6 ACL 和IPv6 QoS；支持IPv6、OSPFv1/v2、OSPF v3、RIPv1/v2、PIM（DM/SM/SSM）、DVMRP、VRRP、IGMPv1/v2/v3 | 6 | 台 |
| Mini-GBIC-ZX 70Km | 同标段二 | 1000BASE-ZX mini GBIC转换模块（LC接口），70Km超长距 | 2 | 个 |
| Mini-GBIC-LX | 同标段二 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（LC接口） | 8 | 个 |
| Mini-GBIC-SX | 同标段二 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（LC接口） | 16 | 个 |
| UPS | APC | 在线式结构；输入电压范围 200-260V； 输出电压范围220±5%V；输出电容量≥2KVA；满载放电时间≥2小时，配松下、汤浅电池；支持监控软件管理 | 1 | 台 |
| 中心机房机柜 | 威图或相当品牌 | 42U服务器机柜，黑色；前单开网孔钢板门，后对开网孔钢板门；通风孔通风面积不小于柜门面积的 65%；开启角度不小于135 度； 底部、后部可分别进线；4 个水平调节角，保证承重不低于1000Kg | 1 | 个 |
| 中心机房空调 | 格力、美的、海信 | 壁挂式，制冷量≥2.8KW。考虑到长期使用的节能效益，建议选择变频空调 | 1 | 台 |
| 挂墙式机柜 | 图腾、星宝、立腾 | 9U网络墙柜，黑色；前单开金属门；底部、上部可分别进线；保证承重不低于100Kg； | 5 | 个 |
| 配线架 | 康普、康宝、西蒙 | 24口超五类配线架；带有理线架； 需提供原厂证明 | 5 | 个 |
| 双绞线 | 康普、康宝、西蒙 | CAT5E；需提供原厂证明 | 20 | 箱 |
| RJ45跳线 | 康普、康宝、西蒙 | CAT5E；1.5米 | 100 | 根 |
| RJ45跳线 | 康普、康宝、西蒙 | CAT5E；3米 | 200 | 根 |
| 室外光缆 | 长飞 | 单模12芯； | 1200 | 米 |
| 光纤终端盒 | 康普、康宝、西蒙 | 2U机架式，黑色，可供6根光缆进入，配FC型适配器，最大容量≥48芯 | 2 | 个 |
| 光纤终端盒 | 康普、康宝、西蒙 | 1U机架式，黑色，可供2根光缆进入，配ST型适配器；最大容量≥24芯 | 5 | 个 |
| 光纤跳线 | 康普、康宝、西蒙 | FC-LC，单模 | 20 | 对 |
| 光纤跳线 | 康普、康宝、西蒙 | ST-LC，多模 | 20 | 对 |
| 光纤跳线 | 康普、康宝、西蒙 | LC-LC，单模 | 20 | 对 |
| 光纤跳线 | 康普、康宝、西蒙 | LC-LC，多模 | 20 | 对 |
| 网络维护工具 | Fluke、史丹利 | Fluke 压线钳（支持RJ45、RJ111）1把，Fluke 打线刀1把，数字式音频探测器MT-8200-60A1套；史丹利92-010-23工具包1套 | 2 | 套 |
| 注：以上品牌型号仅供参考，投标人可选择性能指标不低于参考品牌型号的其他品牌型号的技术参数货物进行投标。 |  |  |  |  |

六、其他。

鉴于贾汪校区远离市区和校本部（与泉山校区约50Km车程），请投标方充分考虑因此带来的费用增加问题。辅助材料和配件（如电源插座、强电线缆、线槽等）等工程相关产品并未在表中全部列出，请投标方根据勘测情况详细列出和报价。工程量如有变更，根据标书中所列单价据实结算。

投标方对招标书中初步方案和对设备选型、产品性能指标可以提出建议和调整，但重大改动需经招标方及需方同意，并在投标书中做出商务偏差的说明，由招标方在评标时决定取舍。部分设备如有多种选择，在投标方案之外可以另外单独报价，由招标方根据情况选择。

投标方如需到需方勘测项目现场，请提前联系。勘测时间：2009年7月2日下午14:00集合，过时不候。勘测地点：徐州师范大学贾汪校区教三楼301室。联系人：孟凡立，电话：13952239237。