徐州师范大学网络设备及系统集成工程采购文件

（No：2010H45076）

第一部分   谈判供应商须知

- 总则：

      - 本谈判采购文件仅适用于徐州师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：按要求做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并并得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释.

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：徐州师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

2. 设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

一、项目概况要求

- 本项目包括16个计算机机房的双绞线、强电布线工程，机房及院系部门调整用网络设备的采购和系统集成，文科实验楼网络设备间UPS和机柜等的安装。布线工程信息点共1175个，采购核心三层交换机1台，汇聚交换机1台，接入交换机39台。

- 本次招标中的主要设备（包括交换机、光模块、线缆等），投标人必须具有原厂商针对本项目的销售授权（需附原厂商授权证书），有比较丰富的施工经历，近三年内承接过较大型高校校园网络系统集成工程建设项目。投标方对招标书中设备选型、产品性能指标可以提出更优的方案。如有部分指标偏离，务必在投标书中做出有关的详细说明。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，请按欧元或美元CIF南京报价。

- 本次投标的设备均须提供不少于3年的免费质保和现场服务。

- 本次投标的设备必须能兼容校园网现有网络设备及管理系统。

- 提供至少3个免费的技术人员异地专业技术培训名额。

二、技术参数要求

标段一：网络设备。

建议选用在高校校园网中具有广泛应用的国际国内知名品牌。

- 核心级三层交换机，数量1台（套）。

其中包含：机箱1个，可扩展插槽数≥6；引擎模块2个；24口10/100/1000M千兆电口+12个复用SFP千兆通用接口模块2个；Mini-GBIC-LX 4个；双冗余电源。具体技术要求：

- 单引擎背板交换容量≥720Gbps，单引擎三层包转发速率≥400Mpps；

- MAC地址表≥64K，所有模块支持IPv4和IPv6转发，路由表：IPv4≥256K，IPv6≥128K；

- 具备VRRP功能；

- 最大VLAN数量≥4K；

- 具备链路聚合功能；

- 具备硬件支持IPv6，支持ND（邻居发现）、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向等IPv6基础协议；

- 支持多种路由协议：RIP v1、RIP v2、RIPng、OSPF v2、、OSPF v3、BGP 4、BGP 4+等，具备基于流分类的策略路由功能；

- 具备基于硬件的IGMP组播，CGMP ,IGMP snooping，PIM- sparse ,PIM-dense，DVMRP协议；

- 具备DHCP Snooping功能，防止欺骗的DHCP服务器；

- 具备动态ARP检测功能，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；

- 具备动态或静态划分VLAN功能，支持802.1Q VLAN Trunk，可以实现同一VLAN内端口通讯的隔离；

- 支持多种网络协议：IEEE 802.1Q，802.1p，802.3x，802.1d，802.1s，802.1w；

- 具备跨模块、跨交换机的远程流量镜像功能；

- 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON、SMON；

- 具备通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理；

- 支持虚拟交换功能；

- 支持交换机对CPU的自我保护；

- 获得信产部入网许可证。

- 汇聚级三层网络交换机，数量1台（套）。

包括Mini-GBIC-SX 8个。具体技术要求：

- 背板交换容量≥240G；

- 包转发率≥60Mpps；

- 业务扩展插槽≥2个；支持万兆端口扩展、支持万兆堆叠扩展；

- 固化10/100/1000M电口≥24个；提供可复用的千兆SFP光口≥10个；

- 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持策略路由功能；其中路由协议必须支持 RIPng、OSPF V3和 BGP4+，隧道协议必须支持 GRE隧道、6to4 隧道和 ISATAP隧道；

- 支持基于L2、L3和L4的 ACL，支持IPv6 ACL，支持双向 ACL；

- 支持 DHCP Snooping，防止欺骗的 DHCP 服务器；支持动态 ARP 检测，防止中间人攻击和 ARP 拒绝服务；支持IPv4和IPv6的 uRPF(单播反向路径检测)，杜绝 IP 源地址欺骗，防范病毒和攻击；

- 支持IP/Port/MAC 的绑定功能；提供广播风暴抑制功能；

- 支持 IGMP v1/v2/v3；支持单向、双向链路检测、支持端口环路检测等各种链路检测功能；

- 支持对CPU等进行攻击的保护，防止过载造成设备失稳；

- 提供有效的IPv6进网检验报告、IPv6 ready 第二阶段认证证书；

- 提供信产部入网许可证。

- 接入级网络交换机，数量39台（套）。

其中：24端口交换机11台，48端口交换机28台。其中30台需要堆叠，请提供相应的配件。具体技术要求：

- 背板交换容量≥32G；

- 包转发率≥9Mpps(24口)/13Mpps(48口)；

- 固化百兆接口≥24/48；

- 千兆自适应电口≥2个、千兆SFP接口≥2个；支持更多千兆接口的扩展能力；

- 扩展模块插槽（不包括SFP接口）>=1个

- 支持专用硬件堆叠模块，单向堆叠带宽≥2G；支持24口与同系列48口设备混合堆叠；

- 支持QinQ；

- 支持DHCP Relay、DHCP Snooping；

- 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN；

- 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测；

- 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；

- 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping；

- 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗；

- 支持IPv6接入功能，支持IPv6 ND Snooping，支持IPv6 DHCP Snooping，支持IPv6网管和QoS；

- 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；并支持IPv6 ACL和单向ACL；

- 支持对CPU等进行攻击的保护，防止过载造成设备失稳；

- 提供信产部入网许可证。

- 其他。

  - 由于文科实验楼等需要集中配置和管理网络交换机，请根据各自情况提供若干套可对40台交换机进行集中配置和管理的设备。该设备由招标方根据具体情况决定购置或不购置。

  - UPS设备 1台。要求：国际一线知名品牌，在线式结构，输入电压范围 200-260V，输出电压范围220±5%V，输出电容量≥5KVA；满载放电时间≥2小时；配松下或汤浅电池；支持IP监控，提供相应的管理软件。

标段二：系统集成工程（计算机机房双绞线布线工程）。

本次布线工程包括文科实验楼和静远楼两个楼宇内16个计算机机房双绞线、强电布线工程，其他楼宇内个别线路（不超过50个点）双绞线的布放，文科实验楼网络设备间机柜的采购。

一、布线工程需求描述

本次工程需布线的信息点数为1175个，所有信息点由各机房直接连接至2楼网络设备间。文科实验楼和静远楼内的机房所有信息点（计1125个）均不使用信息插座、不使用配线架，网线两端通过水晶头直接与计算机和交换机相连。工程使用的双绞线数量由投标人根据现场勘测情况自行计算，双绞线路由需严格按照学校方案执行。

在机房内共需安装六孔强电插座约200个，插座电缆连接至各机房内部的空气开关处即可。双绞线、强电电缆在室内需使用高品质、美观可靠、可维护的线槽或小型金属桥架。

布线工程中涉及的所有信息点均须制作符合规范的高品质永久标识，100%通过超五类标准认证测试并形成和提交完整的认证测试报告，测试由校方认可的第三方机构进行。

备注：信息点分布表

| 序号 | 位置 | 房间 | 信息点数 | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文科实验楼 | 国际经济与贸易实验室 | 70 | 二楼 |
| 2 | 文科实验楼 | 金融与经济分析实验室 | 70 | 二楼 |
| 3 | 文科实验楼 | 大学英语自主学习室1 | 140 | 二楼 |
| 4 | 文科实验楼 | 测绘实验室 | 50 | 二楼 |
| 5 | 文科实验楼 | 数据处理实验室 | 50 | 二楼 |
| 6 | 文科实验楼 | 数字化工实验室 | 50 | 二楼 |
| 7 | 文科实验楼 | 大学英语自主学习室2 | 140 | 二楼 |
| 8 | 文科实验楼 | 地理信息实验室 | 60 | 三楼 |
| 9 | 文科实验楼 | 办公自动化实验室 | 20 | 三楼 |
| 10 | 文科实验楼 | 艺术设计实验室1 | 40 | 三楼 |
| 11 | 文科实验楼 | 大学英语自主学习室3 | 140 | 三楼 |
| 12 | 文科实验楼 | 艺术设计实验室2 | 70 | 三楼 |
| 13 | 文科实验楼 | 艺术设计实验室3 | 55 | 三楼 |
| 14 | 文科实验楼 | 艺术设计实验室4 | 50 | 三楼 |
| 15 | 静远楼 | 503 | 60 | 五楼 |
| 16 | 静远楼 | 505 | 60 | 五楼 |
| 17 | 其他楼宇 | 零散分布 | 50 |  |
| 合计： |  |  | 1175 |  |

二、设备间工程描述

1.设备间设在文科实验楼的二楼中间位置。

2.设备间桥架的建设与安装。开放结构的网格式桥架，吊顶安装，每米平均承重＞200KG，桥架与三个机柜顶部相连，网线以上进线的方式进入机柜。桥架应使用高质量的产品。

3.网线与网络设备、网络设备之间的连接。

4.UPS供电及机房、机柜内强电系统建设、安装。

5.机房空调另行安装，不包括在本标内。

三、工期要求

2010年8月31日前完成施工并交付使用。

四、工程中所涉及的重要设备，还需满足下表中所列要求：

| 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | 威图、达尔文或相当品牌的42U服务器机柜，黑色；前单开网孔钢板门，后对开网孔钢板门；通风孔通风面积不小于柜门面积的 65%；开启角度不小于135 度；底部、顶部、后部可分别进线；4 个水平调节角，承重不低于500Kg。机柜作并柜处理。提供理线环、承板（每柜两个）PDU等必要配件 | 3 | 个 |
| 双绞线 | CAT5E；需提供原厂证明 | 300 | 箱 |
| 光纤跳线 | FC-LC，单模 | 5 | 对 |
| 光纤跳线 | FC-LC，多模 | 20 | 对 |
| 双绞线跳线 | 5米长，六类 | 50 | 根 |
| 理线架 | 高质量理线架，机柜内安装 | 70 | 个 |
| 电缆 | 根据现场勘测情况，自行测算用量 |  | 米 |
| 强电插座 | 六孔墙插 | 200 | 个 |

说明：

1. 双绞线数量此处为初估值（投标时以此为计价标准），具体数量由投标方进行测算。最终结算依据认证测试报告中的总缆长数据另加15%的损耗后折算成整箱单位计算。

2. 强电电缆请根据现场勘测情况自行测算用量。最终据实结算。

3. 布线工程中使用的强弱电线缆及相关配件均应使用高品质一线品牌的产品。投标时需提供样品和产品手册。

五、其他要求。

信息面板、信息模块及辅助材料（PDU、强电线缆、桥架、线槽等）等工程相关产品、配件等并未在表中全部列出，请投标方根据勘测情况详细列出并单独报价。工程量如有变更，根据标书中所列单价据实结算。

投标方对招标书中初步方案和对设备选型、产品性能指标可以提出建议和调整，但重大改动需经招标方及需方同意，并在投标书中做出商务偏差的说明，由招标方在评标时决定取舍。部分设备如有多种选择，在投标方案之外可以另外单独报价，由招标方根据情况选择。

投标方如需到招标方勘测项目现场，请提前联系。联系人：张慰，电话：15152182129。

招标方确定的各投标方公共勘测时间：2010年8月5日。下午14:00集合，过时不候。此时间段招标方提供答疑服务。非此时间段的自行勘测招标方不提供答疑服务。

勘测地点：徐州师范大学泉山校区（科文学院）文科综合实验楼。

三、技术及售后服务

1.提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3供应商需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容； 以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

四、报价单

标段一：网络设备。

| 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心级三层 交换机 |  | 1 | 台（套） |  |  |
| 汇聚级三层 网络交换机 |  | 1 | 台（套） |  |  |
| 接入级网络交换机-24口 |  | 11 | 台（套） |  |  |
| 接入级网络交换机-48口 |  | 28 | 台（套） |  |  |
| UPS |  | 1 | 台 |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

标段二：系统集成工程（计算机机房双绞线布线工程）。

| 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机柜 |  | 3 | 个 |  |  |
| 双绞线 |  | 300 | 箱 |  |  |
| 单模光纤跳线 |  | 5 | 对 |  |  |
| 多模光纤跳线 |  | 20 | 对 |  |  |
| 双绞线跳线 |  | 50 | 根 |  |  |
| 理线架 |  | 70 | 个 |  |  |
| 电缆 |  |  | 米 |  |  |
| 强电插座 |  | 200 | 个 |  |  |
| 其他耗材 |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：报价单表格如不够填写可自行向下延伸添加。